文化课、德育课、专业基础课教案

第   3  课时 教案序号

| 授课章（单元）及内容 |  | 汽车车桥 | 课时 安排 | 2 |  |  | 备课 时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 车桥的功用、组成、类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | 转向桥和转向驱动桥的构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | 转向驱动桥的构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 思政元素 | 中国特色社会主义、中国梦教育、劳动教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 | 教本、教参、多媒体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学结构安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 环节 | 教学内容 |  |  |  | 教师 活动 | 学生 活动 |  | 教学方 法、手段、 技术应用 |  |
| 导入 | 通过PPT展示车桥构造展示引入课题 |  |  |  |  |  |  | 讲授法 |  |
| 新授 | 一、车桥的作用与分类 车桥的作用是安装车轮，传递车架与车轮之间的各个方向的作用力及其产生的弯矩和扭矩。 车桥根据悬架结构形式分为非断开式和断开式两种。 根据车桥作用可分为转向桥、驱动桥、转向驱动桥和支持桥四种类型。 二、转向桥 1.转向桥的作用 是利用铰接装置，使装在其两端的车轮偏转一定角度来实现汽车转向，同时，还承受和传递汽车的部分载荷和汽车制动、车轮侧滑等产生的作用力及力矩。 2.转向桥的组成 由前轴、转向节、主销和轮毅等四部分组成 3.转向桥的主要零部件 （1）前轴 （2）转向节 （3）主销 （4）轮毂 三、转向驱动桥 能够实现车轮转向和驱动两种功能的车桥，一般应用于全轮驱动的越野汽车上。它具有一般驱动桥所具有的主减速器、差速器和半轴，也具有一般转向桥所具有的转向节、主销和轮毂等。 四、车桥的检修 1.转向桥的检修 （1）转向桥的拆卸与装配 （2）转向桥主要零件的检修 五、车轮定位 1.转向轮定位 为了保持汽车直线行驶的稳定性、转向轻便性，减小轮胎和机件的磨损，转向轮、转向节和前轴三者之间在安装上，具有一定的相对位置，这种具有一定相对位置的安装，称为转向轮定位。它包括主销后倾、主锁内倾、前轮外倾和前轮前束四个内容。 （1）主销后倾 （2）主销内倾 （3）前轮外倾（转向轮外倾） （4）前轮前束（转向轮前束） 2.转向轮定位的检测与调整 （1）前轮前束的检测与调整 （2）前轮外倾角的调整 |  |  |  | 点拨 | 了解 |  | 自读——点拨法；对比阅读法 |  |
| 总结 | 总结车桥的作用、分类、检修及车轮定位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业 | 完成本节课后习题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板书 设计 | 汽车车桥 车桥的作用与分类 转向桥作用与组成 车轮定位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 后记 | 本节课采用启发讲授与自主学习相结合、讲授与实训相结合的方式进行，教学效果较好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |