文化课、德育课、专业基础课教案

第   2  课时 教案序号

| 授课章（单元）及内容 |  | # 汽车车架 | 课时 安排 | 2 |  |  | 备课 时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 了解车架的功用、组成、类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | 车架的构造、结构特点及检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | 车架的构造以及结构特点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 思政元素 | 中国特色社会主义、中国梦教育、劳动教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 | 教本、教参、多媒体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学结构安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 环节 | 教学内容 |  |  |  | 教师 活动 | 学生 活动 |  | 教学方 法、手段、 技术应用 |  |
| 导入 | 通过PPT展示车架构造展示引入课题 |  |  |  |  |  |  | 讲授法 |  |
| 新授 | 一、车架的作用 汽车车架俗称大梁，它是跨接在前后车桥上的桥梁式结构，是整个汽车的基础，其上装有发动机、变速器、传动轴、前后桥和车身等总成和部件。 车架的作用是使各总成固定在它的上面，使之保持正确的相对位置，并承受和传递力和力矩。 汽车静止时，车架承受着垂直载荷。 汽车行使时，车架会受到比静止载荷大3～4倍或更大的弯曲应力，若路面不平，还将受到扭矩的作用。因此，要求车架强度高、刚度合适；结构简单、质量轻，同时应尽可能降低汽车的重心和获得较大的前轮转向角，以保证汽车行使的稳定性和转向的灵活性。 二、车架的型式和构造 1.边梁式车架 2.中梁式车架 3.综台式车架 4.无梁式车架 三、车架的检修 1. 车架的检测 （1）用车体矫正机检测 最先进最科学的检测方法是用车体矫正机对车架进行检测。 2. 车架的修理 （1）车架变形的修理 （2）车架裂纹的修理 （3）车架的重铆 （4）车架附件的修理 |  |  |  | 点拨 | 了解 |  | 自读——点拨法；对比阅读法 |  |
| 总结 | 总结车架的作用、构造和检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业 | 完成本节课后习题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板书 设计 | 汽车车架 车架的作用 车架的型式和构造 车架的检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 后记 | 本节课采用启发讲授与自主学习相结合、讲授与实训相结合的方式进行，教学效果较好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |