文化课、德育课、专业基础课教案

第   4   课时 教案序号

| 授课章（单元）及内容 |  | # 电控式动力转向系 | 课时 安排 | 2 |  |  | 备课 时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 电控式动力转向系的作用、组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | 电控式动力转向系的故障分析检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | 电控式动力转向系工作过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 思政元素 | 中国特色社会主义、中国梦教育、劳动教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 | 教本、教参、多媒体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学结构安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 环节 | 教学内容 |  |  |  | 教师 活动 | 学生 活动 |  | 教学方 法、手段、 技术应用 |  |
| 导入 | 通过播放电控式动力转向系视频引入课题 |  |  |  |  |  |  | 讲授法 |  |
| 新授 | 根据电动机安装位置分：转向轴助力式、齿条助力式、小齿轮助力式。 一、电控式动力转向系的组成与工作过程 1.电控式动力转向系的组成 转向扭矩传感器 车速传感器 电磁离合器 电子控制单元（ECU） 电动机和减速器等组成。 2.电控式动力转向系工作过程 二、电控式动力转向系 主要部件及工作过程 1.转向扭矩传感器 2.电动机 3.减速机构 4.电磁离合器 5.控制元件(ECU) 三、电控式动力转向系故障的检测 1.电控单元（ECU） 控制单元（ECU）具有故障自诊断功能，当发生异常时能停止助力。同时，ECU可以记录异常内容，并将其用脉冲个数显示出来。 (1)转向扭转传感器的检测 （2）电磁离合器检测 （3）电动机检测 （4）车速传感器检测 |  |  |  | 点拨 | 了解 |  | 自读——点拨法；对比阅读法 |  |
| 总结 | 总结电控式动力转向系的组成与工作过程、电控式动力转向系部件及控式动力转向系故障的检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业 | 完成本节课后习题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板书 设计 | 电控式动力转向系 - 电控式动力转向系的组成与工作过程 二、电控式动力转向系 三、电控式动力转向系故障的检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 后记 | 本节课采用启发讲授与自主学习相结合、讲授与实训相结合的方式进行，教学效果较好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |