文化课、德育课、专业基础课教案

第   20  课时 教案序号 7

| 授课章（单元）及内容 |  | # 第五节 驱动桥 | 课时 安排 | 4 |  |  | 备课 时间 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 了解驱动桥的功用和组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | 主减速器和差速器的结构、工作原理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | 主减速器和差速器检修、调整和装配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 思政元素 | 中国特色社会主义、中国梦教育、劳动教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 | 多媒体、图片、视频、实物展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学结构安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 环节 | 教学内容 |  |  |  | 教师 活动 | 学生 活动 |  | 教学方 法、手段、 技术应用 |  |
| 导入 | 结合图片，启发讲解 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新授 | 一、驱动桥的构造 1.驱动桥的作用与组成 驱动桥的作用：驱动桥的作用是将发动机传出的相关扭矩经过它传给驱动车轮，实现降速，增大扭矩的作用。 驱动桥的组成： 驱动桥是由主减速器，差速器，半轴和桥壳等组成。 断开式驱动桥组成： 2.主减速器 （1）主减速器作用与形式 主减速器作用：主减速器又称主传动器，其作用是降低传动轴传来的转速增大输出扭矩，并改变旋转方向，使传动轴左右旋转变为半轴的前后旋转。 主减速器的结构类型： 按减速齿轮副的级数可分为单级和双级主减速器 按主减速器速比挡数分，有单速和双速主减速器 按主减速器所在位置分，有中央主减速器和轮边主减速器。 （2）单级主减速器 （3）双级主减速器 3.差速器 （1）差速器的作用与分类 差速器的作用除了把主减速器传来的动力传给驱动轮外，当左右车轮行驶条件不同时，能自动调整左右驱动车轮以不同的转速旋转，使车轮保持滚动行驶状态。 现代汽车的差速器按结构分为普通锥齿轮差速器和防滑差速器。 （2）普通差速器 ①普通差速器的结构 ②普通差速器的工作原理 4.半轴和桥壳 （1）半轴 ①全浮式半轴支承 ②半浮式半轴支承 （2）桥壳 ①整体式桥壳 ②分段式桥壳 二、驱动桥维护 1.半轴油封更换 ①放出变速器内的齿轮油。 ②拆下传动轴，拧下半轴固定螺栓，拉出半轴。 ③撬出半轴油封时，在新油封刃口间填充多用途润滑脂，然后用专用工具压入油封。 ④装入半轴，以20N·m力矩拧紧其紧固螺栓。 ⑤重新安好传动轴。 2.变速器与主减速器的维护 ①检查等角速万向节防尘罩等有无渗漏和损坏。 ②目测变速器与主减速器有无渗漏，检查油液液面，根据需要添加双曲线齿轮油。 三、驱动桥常见故障的诊断与排除 1.驱动桥有异晌 （1）故障现象 （2）故障原因 （3）故障诊断与排除 2.驱动桥局部过热 （1）故障现象 （2）故障原因 （3）故障排除 3.驱动桥漏油 （1）故障现象 （2）故障原因 （3）故障诊断排除 |  |  |  | 启发 | 了解 |  | 启发法对比法 |  |
| 总结 | 针对学生练习过程中出现的问题，及时解答。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业 | - 简述主减速器和差速器的结构、工作原理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板书 设计 | - 主减速器和差速器的结构、工作原理。 - 2、主减速器和差速器检修、调整和装配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 后记 | 本节课采用启发讲授与自主学习相结合、讲授与实训相结合的方式进行，教学效果较好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |