文化课、德育课、专业基础课教案

第  8    课时 教案序号4

| 授课章（单元）及内容 |  | # 第二节 离合器 | 课时 安排 | 4 |  |  | 备课 时间 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 了解离合器的功用、性能要求和类型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | 组成和基本工作原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | 离合器的构造、主要零件的检修、离合器的装配与调整、离合器常见故障的诊断和排除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 思政元素 | 中国特色社会主义、中国梦教育、劳动教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 | 多媒体、图片、视频、实物展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学结构安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 环节 | 教学内容 |  |  |  | 教师 活动 | 学生 活动 |  | 教学方 法、手段、 技术应用 |  |
| 导入 | 结合图片，启发讲解 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新授 | 一、离合器的概述： 1.离合器的功用 ①保证汽车平稳起步 ②保证传动系换挡时工作平顺 ③防止传动系过载 2.离合器的性能要求 ①能可靠地传递发动机的最大扭矩，而不打滑。 ②保证发动机与传动系结合平顺、柔和。 ③保证发动机与传动系分离迅速、彻底。 ④从动部分的转动惯量要尽可能小，以减少换挡时齿轮的冲击。 ⑤具有良好的热稳定性，保证离合器工作可靠。 ⑥操纵轻便、结构简单、维修方便。 3.离合器的型式 （1）摩擦式离合器 （2）液力式离合器 （3）电磁式离合器 二、摩擦式离合器 1、分类： (1)按从动盘的数目分 单片式 双片式 (2)按压紧弹簧的形式分 膜片弹簧式 多簧式 中央弹簧式 (3)按操纵方式分 机械式 液压式 气压式 2、基本组成： 主动部分 从动部分 压紧部分 操纵机构 3.摩擦式离合器的工作原理 (1)离合器接合时的工作 (2)离合器分离时的工作 (3)汽车起步时的工作 三、典型离合器分析： 1. 膜片式离合器 2. 多簧式离合器 3.中央弹簧式离合器 四、离合器操纵机构 1.机械式操纵机构 2液压式操纵机构 |  |  |  | 启发 | 了解 |  | 启发法对比法 |  |
| 总结 | 针对学生练习过程中出现的问题，及时解答。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业 | 基本组成和功用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板书 设计 | 离合器的构造； 主要零件的检修； 离合器的装配与调整； 离合器常见故障的诊断和排除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 后记 | 本节课采用启发讲授与自主学习相结合、讲授与实训相结合的方式进行，教学效果较好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |