文化课、德育课、专业基础课教案

                                                       第       课时 教案序号  27       
	授课章（单元）及内容
	装配图拆画零件图
	课时

安排
	3
	备课

时间
	

	教学目标
	掌握由装配图拆画零件图的方法

	教学重点
	读装配图

	教学难点
	由零件图画出装配图

	思政元素
	职业规范养成教育

	教学资源
	绘图工具、PPT

	教学结构安排

	教学

环节
	教学内容
	教师

活动
	学生

活动
	教学方

法、手段、

技术应用

	导入
	表达机器或部件的图样称为装配图。装配图是设计部门提交给生产部门的重要技术文件。在设计、装配、调整、检验、安装、使用及维修机器时，都需要装配图。本模块主要介绍装配图的作用和内容、装配图的表达方法、装配图的尺寸标注、由零件图画装配图、读装配图和由装配图拆画零件图的方法等内容。


	
	
	

	新授
	学习情境六  由零件图画装配图

一、画图前需要考虑的问题

1.了解和分析装配体

要正确地表达一个装配体，必须首先了解和分析它的用途、工作原理、结构特点以及装拆顺序等情况。这些情况可通过观察实物、阅读有关技术资料和类似产品图样及咨询有关人员来学习和了解。

2.拆卸装配体

在拆卸前，应准备好有关的拆卸工具，以及放置零件的用具和场地，然后根据装配的特点，按照一定的拆卸次序，正确地依次拆卸。拆卸过程中，对每一个零件应扎上标签，做好编号。对拆下的零件要分区分组，放在适当的地方，以免混乱和丢失，这样也便于测绘后的重新装配。

3.画装配示意图

装配示意图一般是用简单的图线画出装配体各零件的大致轮廓，以表示其装配位置、装配关系和工作原理等情况的简图。国家标准《机械制图》中规定了一些零件的简单符号，画图时可以参考使用。

画装配示意图应在对装配体全面了解、分析之后画出，并在拆卸过程中进一步了解装配体内部结构和各零件之间的关系，进行修正、补充，以备将来正确地画出装配图和重新装配装配体之用。

4.画零件草图

画零件草图时应注意以下三点。

（1）对于零件草图的绘制，除了图线是用徒手完成的外，其他方面的要求均和画正式的零件工作图一样。

（2）零件的视图选择和安排应尽可能地考虑到画装配图的方便。

（3）零件间有配合、连接和定位等关系的尺寸，在相关零件上应标注一致。


	学生实际绘制，教师指导。


	
	

	新授
	教学内容
	教师

活动
	学生

活动
	教学方

法、手段、

技术应用

	
	二、画装配图的方法和步骤

1.拟定表达方案

1）选择主视图

2）确定视图数量和表达方法

2.画装配图的步骤

（1）根据所确定的视图数目、图形的大小和采用的比例，选定图幅并进行布局。在布局时，应留出标注尺寸，编注零件序号，书写技术要求，画标题栏和明细栏的位置。

（2）画出图框、标题栏和明细栏。

（3）画出各视图的主要中心线及基准线等，如图11-24（a）所示。

（4）画出各视图主要部分的底稿，如图11-24（b）所示。通常可以先从主视图开始。根据各视图所表达的主要内容不同，可采取不同的方法着手。如果是画剖视图，则应从内向外画，这样被遮住的零件的轮廓线就可以不画。如果是画外形视图，一般则是从大的或主要的零件着手。

（5）画次要零件、小零件及各部分的细节，如图11-24（c）所示。

（6）画剖面线并加深。在画剖面线时，主要的剖视图可以先画。最好画完一个零件所有的剖面线，再开始画另外一个，以免剖面线方向及间距出现错误。

（7）注出必要的尺寸。

（8）编注零件序号，并填写明细栏、标题栏及技术要求等。

[image: image1.png]S==

()R EZAt:  INBAE T & A



（9）仔细检查全图并签名，完成全图，如图11-21所示。

图11-24  画滑动轴承装配图的画图步骤


	学生按步骤绘制装配图，教师指导


	
	

	总结
	装配图拆画零件图步骤

	作业
	课后习题

	板书

设计
	装配图拆画零件图

	教学

后记
	能够由装配图拆画出主要零件的零件图。


