文化课、德育课、专业基础课教案

第      课时 教案序号

| 授课章（单元）及内容 |  | # 第四节 液压制动传动装置 | 课时 安排 |  |  |  | 备课 时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 液压制动传动装置的类型、组成及作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | 液压制动传动装置的结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | 液压制动传动装置的工作过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 思政元素 | 中国特色社会主义、中国梦教育、劳动教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 | 多媒体、图片、视频、实物展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学结构安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 环节 | 教学内容 |  |  |  | 教师 活动 | 学生 活动 |  | 教学方 法、手段、 技术应用 |  |
| 导入 | 结合图片，启发讲解 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新授 | 液压制动传动装置是利用特制油液作为传力介质，将制动踏板力转换为油液压力，并通过管路传至车轮制动器。再将油液压力转变为制动蹄张开的推力，即产生制动作用。 液压制动传动装置特点：制动柔和灵敏，结构简单，维护方便，不消耗发动机功率。但操纵较费力，制动力不太大，制动液受温度变化而降低其制动效能，液压制动传动装置已广泛应用在轿车和重型汽车上。 一、液压制动传动装置类型 1.单管路液压传动装置 2.双管路液压传动装置 (1)前后独立式与交叉式液压传动装置 ①前后独立式（Ⅱ 形） ②交叉式(X形) (2)双管路液压制动传动装置主要部件 ①制动主缸 ②制动轮缸 二、液压制动增压装置 1.真空增压装置的基本组成和布置 2.真空增压器 (1)作用与组成 ①作用 ②组成 (2)工作过程 ①制动过程 ②平衡过程 ③解除过程 三、液压制动传动装置的检修 1.制动主缸(总泵)的检修 2.制动轮缸的检修 3.液压制动系统空气的排出 (1)人工法 首先在贮液室中加足制动液(达到MAX处)，然后旋出轮缸的放气螺钉，用一根皮管装在放气螺塞上，另一端插入盛制动液的容器中。由二人协同进行，一人在驾驶室内，踩下和放松制动踏板数次，直至踩不下去为止，并用力踩住踏板。另一人在车下把轮缸放气螺塞旋松，空气随制动液一起排出，当制动踏板下降到底后，立即拧紧放气螺塞，然后再抬起踏板，如此反复上述过程数次，直至放出制动液中无气泡为止，则空气完全被排出。 人工排气过程中，必须随时检查贮油室内的液面高度，并不断加注制动液。在加注制动液时应注意，由于各厂家生产的制动液化学成分不同，且不能混合使用，在排气时，一般由最远的一个轮缸先进行，各轮缸的排气顺序应为：右后轮——左后轮——右前轮——左前轮。空气排出后，贮油室液面距加油口高度为15~20mm。 (2)压力法 将专用加液放气装置VW1238/1连接在贮液罐上，在轮缸放气螺塞上接一软管，放入容器，然后根据各轮缸放气顺序进行放气。此装置是以一定的压力，把制动液充到制动系统中，使空气排出，最后贮液罐的液面高度必须达到MAX处。 实训3 液压制动系统排空气 四、液压制动装置常见故障诊断与排除 1.液压制动不良 (1)现象 (2)原因 ①制动主缸的原因 ②制动轮缸的原因 ③制动器的原因 ④其他原因 (3)诊断与排除 先连续踩下制动踏板，根据踏板高度进行诊断。 2.制动跑偏 (1)现象 汽车制动时，左、右车轮制动力不相等或制动生效时间不一致，导致汽车向制动较大或制动作较早一侧行驶的现象。 (2)原因 (3)诊断与排除 3.制动拖滞 (1)现象 (2)原因 (3)诊断与排除 |  |  |  | 启发 | 了解 |  | 启发法对比法 |  |
| 总结 | 针对学生练习过程中出现的问题，及时解答。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业 | - 液压制动传动装置的结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板书 设计 | - 液压制动传动装置的结构 - 液压制动传动装置的工作过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 后记 | 本节课采用启发讲授与自主学习相结合、讲授与实训相结合的方式进行，教学效果较好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |