文化课、德育课、专业基础课教案

第     课时 教案序号

| 授课章（单元）及内容 |  | 第四节 分析数据与误差问题2 | 课时 安排 |  |  |  | 备课 时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | - 学会误差和偏差的计算 - 了解误差的来源及减免方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | 误差和偏差的计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | 误差和偏差的计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 思政元素 | 了解数据的含义，辩证的看待问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 | 教材、多媒体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学结构安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 环节 | 教学内容 |  |  | 教师 活动 |  | 学生 活动 |  | 教学方 法、手段、 技术应用 |  |
| 导入 | 复习提问 |  |  | 提问 |  | 回答 |  |  |  |
| 新授 | 例题 分析某样品中某组分的含量，得如下数据：37.45% , 37.20% , 37.50% , 37.30% , 37.25% 计算此结果的平均值、平均偏差、相对平均偏差。 相对平均偏差dx×100%=0.11%37.34%×100%=0.29%中位值 3. 分析结果的报告 例行分析 多次测定结果 例题 某产品中微量水的允许差为0.05%,样品平行测定结果分别为0.56%、0.64%,应如何报告分析结果？ 解：因0.64%-0.56%=0.08%<2×0.05% 故应取0.64%与0.56%的平均值0.60%报告分析结果。 三、误差的来源及减免方法 来源 定量分析中的误差，按其来源和性质可分为系统误差和随机误差两类。 由于某些固定的原因产生的分析误差叫系统误差，其显著特点是朝一个方向偏离。 由于某些难以控制的偶然因素造成的误差叫随机误差或偶然误差。 - 系统误差——可定误差 ·方法误差：由于方法本身的缺陷所造成； ·仪器误差：由于仪器、量器不准引起的误差； ·试剂误差：由于使用的试剂纯度不够所引起的； ·操作误差：由于操作者操作不当造成的误差。 系统误差特点 - ①具单向性（大小、正负一定） ②可消除（原因固定） ③重复测定重复出现 2.随机误差——不可定误差（偶然误差） 产生原因与系统误差不同，它是由于某些偶然的因素所引起的。 如：测定时环境的温度、湿度和气压的微小波动，以其性能的微小变化等。 随机误差特点①不具单向性（大小、正负不定） ②不可消除（原因不定）但可减小（测定次数) ③分布服从统计学规律（正态分布） - 过失误差 - 在正常情况下不会发生过失误差，是仪器失灵、试剂被污染、试样的意外损失等原因造成的。一旦察觉到过失误差的发生，应停止正在进行的步骤，重新开始实验。 - 避免方法：对照试验、空白试验、校准仪器、增加平行测定份数、减小测量误差 - 精密度只与偶然误差有关，而准确度与偶然误差、系统误差均有关。 精密度好只说明偶然误差小，但是否存在系统误差及系统误差有多大都不知道，因此精密度好准确度未必高。 准确度与真实值有关，精密度与真实值无关，因此精密度高的分析结果准确度不一定高，但精密度高是准确度高的前提条件，即准确度高一定需要精密度高 - ①准确度高一定需要精密度高 - ②精密度高不一定准确度就高 |  |  | 讲解 思路 介绍 中位值 举例 说明 讲述 强调 分析 说明 |  | 听讲 完成 听讲 听讲 记忆 |  |  |  |
| 总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业 | 同步辅导P12-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板书 设计 | - 分析结果的报告 三、误差的来源及减免方法 - 精密度和准确度关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 后记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |