文化课、德育课、专业基础课教案

第     课时 教案序号

| 授课章（单元）及内容 |  | 第一章绪论 第一节化工分析的任务和方法 | 课时 安排 |  |  |  | 备课 时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | - 了解化工分析的任务和方法 - 熟悉定量分析的方法和定量分析的一般过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | 定量分析的一般过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | 知识点的记忆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 思政元素 | 了解技术的重要作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 | 教材、多媒体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学结构安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 环节 | 教学内容 |  |  | 教师 活动 |  | 学生 活动 |  | 教学方 法、手段、 技术应用 |  |
| 导入 | 饮用水中钙镁离子怎么测定？ |  |  | 提问 |  | 讨论 |  |  |  |
| 新授 | 一、化工分析的任务与作用 化工分析是以分析化学的基本原理和方法为基础，解决化工生产和产品检验中实际分析任务的学科。 分析检验不仅在化学、化工领域起着重要的作用，而且对国民经济和科学技术的发展都具有重大的实际意义。 分析方法的分类 一、按任务分类 定性分析：鉴定组成 定量分析：测定含量 结构分析：研究结构 二、按对象分类 无机分析：无机化合物（主要鉴定组成和测定含量） 有机分析：有机化合物（主要官能团分析和结构鉴定） 三、按测定原理分类 化学分析 仪器分析 四、按试样用量分类 常量分析S > 0.1g , V > 10mL 半微量分析S 0.01~0.1g , V 1~10ｍL 微量分析S 0.1~10mg , V 0.01~1mL 超微量分析S < 0.1mg , V < 0.01mL 按待测组分的含量百分比分类 常量组分分析：>1％ 微量组分分析：0.01％～1％ 痕量组分分析：<0.01％ 五 、例行分析和仲裁分析 例行分析： 一般实验室日常生产或工作中的分析 仲裁分析：仲裁单位用法定方法进行裁判的分析 二、 定量分析的方法 按照分析原理和操作技术的不同，定量分析法可分为化学分析法和仪器分析法两大类。 1. 化学分析法 化学分析法是以物质的化学计量反应为基础的分析方法，可用通式表示为： 待测组分＋试剂＝反应产物 由于采取的具体测定方法不同，又可分为滴定分析法和称量分析法。 (1)滴定分析法（容量分析法）将一种已知准确浓度的试剂溶液滴加到待测物质溶液中，直到所加试剂恰好与待测组分定量反应为止。 (2)称量分析法（重量分析法）根据称量反应产物的质量来计算待测组分含量的方法称为称量分析法。 2. 仪器分析法 仪器分析法是以物质的物理或物理化学性质为基础的分析方法。因这类方法需要使用光、电、电磁、热、放射能等测量仪器，故称为仪器分析法。 (1)电化学分析法 以物质的电学或电化学性质为基础建立起来的分析方法称为电化学分析法。 (2)光学分析法 以物质的光学性质为基础建立起来的分析方法称为光学分析法。 (3)色谱分析法 以物质在不同的两相中吸附或分配特性为基础建立起来的分析方法称为色谱分析法。 三、 分析实验用水和试剂 1. 实验用水 2.化学试剂 四. 定量分析的一般过程 采样与制样 试样处理 对指定成分进行定量测定 计算和报告分析结果 |  |  | 讲述 投影 讲述 强调 |  | 听讲 听讲 记忆 |  |  |  |
| 总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业 | 同步辅导P1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板书 设计 | 一、化工分析的任务与作用 分析方法的分类 二、 定量分析的方法 按任务分类 三、 分析实验用水和试剂 按对象分类 四. 定量分析的一般过程 按测定原理分类 采样与制样、试样处理、对指定成分进行定量测定 按试样用量分类 计算和报告分析结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 后记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |