文化课、德育课、专业基础课教案

第     课时 教案序号

| 授课章（单元）及内容 |  | 第二节 分析试样的采取与处理 | 课时 安排 |  |  |  | 备课 时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | - 了解试样的采取及制备方法 - 知道采样的原则和固体试样的缩分法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | 试样测采取及制备方法及采样的原则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | 试样测采取及制备方法及采样的原则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 思政元素 | 通过不同状态物质试样采样方法不同，培养解决问题的能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 | 教材、多媒体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学结构安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 环节 | 教学内容 |  |  | 教师 活动 |  | 学生 活动 |  | 教学方 法、手段、 技术应用 |  |
| 导入 | 复习提问 |  |  | 提问 |  | 回答 |  |  |  |
| 新授 | 分析试样的形态和来源各不相同，采样的基本要求是从大宗物料中，在机会均等的情况 下采取少量样品，从而获得良好的代表性。 采样的原则：试样要具有代表性。 一、液体试样的采取 （1）自大型贮罐或槽车中取样，一般应在不同深度取几个样品，混合后作为分析试样。 （2）自小型容器中取样，可以使用长玻璃管，插入容器底部后塞紧管的上口，抽出取样管，将液体样品转移到试样瓶中。 （3）管道中正在输送的液体物料，通过安装在管道上的取样阀取样。 应当指出，采取液体试样前，取样容器必须洗净，且要用少量欲采取的试样润洗几次，以防止取样容器玷污样品。 二、 气体试样的采取 1.2.2.1 常压下取样,如图1-1（a）（b） 1.2.2.2 正压下取样 气体压力高于大气压力时，只需开放取样阀，气体就会流入取样容器中 1.2.2.3 负压下取样，如图1-1（c） 采取气体试样时，必须注意：采样前要用样气多次置换取样容器；用改变封闭液液面位置的方法采样时，封闭液事先要用被分析的气体进行饱和处理；取样容器要严密，不得漏气；采取气样以后，要立即进行分析。 三、 固体试样的采取、制备及溶解 粗样经破碎、过筛、混合和缩分后，制成分析试样。常用的缩分法为四分法：将试样混匀后，堆成圆锥形，略为压平，通过中心分为四等份，把任意对角的两份弃去，其余对角的两份收集在一起混匀，如图1-2所示。 定量分析的大多数方法都需要把试样制成溶液。有些样品溶解于水；有些可溶于酸；有些可溶于有机溶剂；有些既不溶于水、酸，又不溶于有机溶剂，则需经熔融或微波消解法，使待测组分转变为可溶于水或酸的化合物。 |  |  | 强调 举例 说明 投影 展示 讲述 说明 |  | 记忆 思考 听讲 记忆 |  |  |  |
| 总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业 | 同步辅导P3-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板书 设计 | 采样的原则：试样要具有代表性。 一、液体试样的采取 - （1）自大型贮罐或槽车中取样 - （2）自小型容器中取样 二、 气体试样的采取 - 常压下取样 - 正压下取样 - 负压下取样 - 固体试样的采取、制备及溶解 - 常用的缩分法为四分法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 后记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |